Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Traktor Zetor Major 80

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky:

| Technické vlastnosti | Hodnota/charakteristika |
| --- | --- |
| MODEL | 80 |
| MOTOR Typ Stage III B Homologizovaný výkon kW/HP /2000/25/EC/ Menovité otáčky /1/min./ Počet valcov Počet ventilov Preplňovanie Objem /cm3/ Max. krútiaci moment 2000/25/EC/Nm/ | TCD 2.9 L4 55,4/75,3 2 200 4 8 Turbodúchadlo 2 925 300 |
| PREVODOVKA Typ Reverzácia Počet prevodových stupňov /vpred/vzad/ Rýchlosť /km/h/ | Mechanická Mechanická pod volantom 12/12 30 |
| VÝVODOVÝ HRIADEĽ Typ Otáčky zadného VH | Nezávislý 540/1 000 |
| HYDRAULIKA Typ Trojbodový záves Ovládanie Max. zdvíhacia sila /kg/ Pracovný tlak /MPa/ Dodávka čerpadla /l/ Počet okruhov hydrauliky Závesy | Mechanická regulačná Kategória II Mechanické 2 400 18 50 2+prepad Etážový záves s automatickou hubicou |
| KABÍNA Strecha s priehľadom Sedadlo Klimatizácia Volant | Štandard S mechanickým odpružením Manuálna Sklopný a výsuvný |
| ĎALŠIE PARAMETRE Hnací systém Riadenie Brzdy Brzdy prívesy Závažie zadných kolies /kg/ Objem palivovej nádrže /l/ Predné blatníky Autorádio | 4WD Hydrostatické Mokré diskové, mechanicky ovládané 2+1 257 83 Pevné štandard |
| ROZMERY A HMOTNOSTI Prevádzková hmotnosť /kg/ Max. dĺžka /mm/ Max. šírka /mm/ Max. výška /mm/ Rázvor /mm/ Predné kolesá /mm/ Zadné kolesá /mm/ | 3 165 – 3 300 4 702 1 970 2 580 2 210 280/85 R24 disk 420/85 R30 disk |